永城煤电控股集团有限公司

产学研项目榜单发布公告

发榜人： 永城煤电控股集团有限公司

项目单位：河南龙宇能源股份有限公司陈四楼煤矿

项目名称：大采深矿井生产水循环减排过滤综合利用系统研究与应用

2024年7月

目录

一、揭榜须知

二、项目技术要求

三、揭榜申请书及投榜书编制

四、投榜书递交

五、评榜选帅

六、中榜挂帅

七、签军令状

# 一、揭榜须知

| 项目 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 发榜项目名称：大采深矿井生产水循环减排过滤综合利用系统研究与应用 |
| 2 | 项目资金来源：发榜单位自筹 |
| 3 | 研发费用：该项目的委外合作研发费用预算不高于100万元。 |
| 4 | 榜单发布时间：2024年8月1日 |
| 5 | 揭榜方应具备的基本条件： （一）揭榜方所在单位具备良好的工作基础、实验条件和科研环境，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成张榜任务；具有良好的科研道德和社会诚信，近3年内无不良信用记录；近五年内应承担过国家和省、行业内重点科技攻关项目1项，或取得过国家和省部级、行业级科学技术奖1项，并具有一定的持续发展能力。 （二）揭榜挂帅者作为研发团队带头人，应在学科技术领域中已取得较为突出的创新成果，有良好的科学道德和严谨的学风，能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权，对学科领域的发展具有重要推动作用，有时间和精力从事揭榜项目研究工作。 （三）揭榜方参与本项目的科研团队除挂帅者之外一般应有至少1名副高级职称或博士学位的核心人员（特别优秀创新人才不受限制），专业结构合理。团队研究方向和主要研究课题符合本项目要求，已取得突出成绩或具有明显的创新潜力。 |
| 6 | 揭榜投榜申请表2份，投榜书：7套。 |
| 7 | 揭榜文件递交截止时间：2024年8月8日24时00分（北京时间） |
| 8 | 评榜地点：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司会议室（暂定） |
| 9 | 有关费用：揭榜人承担其投榜书编制与递交、评估等所涉及的一切费用。在任何情况下发榜人对上述费用均不承担任何责任和义务。 |
| 10 | 有关评估活动的文电请与下属地址联系： 发榜人：永城煤电控股集团有限公司 地址：河南省永城市新城区光明路中段永煤公司 联系人： 黄思强 电话： 0370-5192082 |

# 二、项目技术要求

（一）研发内容：

（1）陈四楼煤矿矿井水处理试验研究

- 陈四楼煤矿矿井水中悬浮物的水化学行为研究

①悬浮物浓度特性研究：通过高浊矿井水现场采样与化验，检测水体悬浮物主要成分与含量，揭示矿井水中悬浮物颗粒粒径分布规律，建立水体悬浮物浓度数学模型，为矿井水处理提供指标依据。

②小颗粒悬浮物混凝特性研究：建立陈四楼煤矿矿井水小颗粒悬浮物扩散层与吸附层电位特征模型，建立温度、压力、PH值、电磁场等环境因素对悬浮物混凝作用的影响关系模型，探讨矿井水中悬浮物稳定、失稳的内在原因及规律，为矿井水处理提供工艺依据。

③大颗粒悬浮物沉降特性研究：分析‌悬浮物运动状态受沉淀池尺寸、‌形状、水深、‌水流速度和停留时间等因素影响规律，研究高含量悬浮物和胶体颗粒耦合特性，分析静电斥力与网捕效应相互作用效果，进行不同形式的沉淀试验，优化处理效率，为矿井水处理提供工程依据。

2）矿井水的高效预沉技术实验研究

①电磁混凝预沉机理研究：构建脉冲磁化耦合电场模型，解析高频电磁效应对悬浮颗粒双电层压缩脱稳效应，分析高频电场脉冲磁化技术所生成的耦合交变电磁场对悬浮物扩散层厚度的影响规律，探究不同工况下电磁混凝机理。

②电磁混凝预沉参数研究：构建高频电磁场发生实验平台，改变高频电磁脉冲信号的波形、频率、幅值、作用时间等关键参数，探究电磁效应对矿井水絮凝的影响，设计自适应参数控制策略，提升混凝预沉效率。

③电磁混凝预沉设备开发研究：基于电力电子技术、数字信号处理技术、传感器技术和通信技术，设计电源系统、控制系统、信号检测系统、功率驱动系统，开发高频电磁混凝预沉设备，提出高频电磁场自适应控制策略，实现不同工况下高浊矿井水自适应混凝预沉控制。

3）矿井水处理工艺优化研究

①工艺过程优化设计研究：构建包含混凝、进水、沉降、澄清、清仓等多个环节的工艺流程，研究单一工艺环节最佳构建形式，优化系统结构形式与接口方式，通过集中式一体化的设计，减小矿井水处理系统占地面积与处理复杂程度，提升自动化水平。

②工艺参数优化设计研究：研究电磁混凝预沉、进水沉降、清仓过滤等工艺参数的优化机制，针对生产矿粉、粉尘等特定悬浮物类型和适合本区矿井水水质特征的应用场景，提出基于电磁混凝-沉降耦合的高效矿井水处理系统运行工艺参数优化设计方法，提升系统运行效率，降低运行能耗。

③矿井水处理试验研究：通过分析陈四楼煤矿矿井水水质及悬浮物特征，构建满足工艺流程的矿井水处理中试装置，研究其处理效能及机理、综合稳定性等评价指标优化设计方案，为改造工程设计系统运行提供技术支撑。

（2）工程设计研究

选取适宜、成熟、稳定、先进的矿井水预处理技术，并开展施工图设计。

- 工程参数选型研究：优化混凝池、重介速沉水池、澄清池、污泥处理设备、电磁混凝预沉设备、进出水管道和泵站关键参数选型，结合工艺参数设计系统运行规则。针对现有工作面供水管路，分析供水流量、高度落差、管路压力、管壁厚度等参数是否满足矿井水供应工作面恒压供水需求，明确并优化供水管道参数。完成工艺、土建、安装以及电气系统的设计，完成施工图设计。

- 智能化控制系统研究：优化系统用水与用电分配，设计基于水-电能耗最优的智能化控制系统，利用先进的传感器和机器学习算法，实现对矿井水处理过程的实时监控和智能调节，同时通过故障诊断和预警机制保障设施连续稳定运行，辅以可行的自动化控制手段和逻辑，实现矿井水净化处理系统的高度自动化和智能化。

（3）工程建设研究

针对高悬浮物矿井水处理，建设矿井水井下净化及再利用系统，实现泥水分离，清水入仓，煤泥脱水后直接进入井下原煤运输系统，产水输送至用水点再次利用。通过工艺优化与自动化处理，降低井下清仓运维难度。完成包括新建矿井净化及再利用系统安装施工、设备采购等。

（二）研发目标：

1.分析高悬浮物矿井水沉降特性和混凝特性，揭示高悬浮物矿井水高效处理影响因素及其影响规律，研发适合本区矿井水水质特征的预沉技术和系统优化处理工艺，确定最佳工艺参数，开发出井下矿井水净化及再利用处理系统，建设成1套项目示范。

2.根据研发成果，开展设计研究，完成施工图设计，包括工艺、土建、安装以及电气系统的设计。完成包括新建矿井净化及再利用系统安装施工、设备采购等。

3.解决井下清仓问题，清水入仓，井下清仓周期极大的增加甚至无需清仓，实现系统高效稳定智能化运行。

4.交付成果：

（1）提交项目总结报告必须通过矿方组织的会议验收

（2）研究报告一式10份

5.知识产权：

（1）申请实用新型专利2项

（2）核心期刊或EI检索论文3篇

6.完成项目鉴定并申报市厅级以上科技奖

# 三、揭榜申请书及投榜书的编制

揭榜投榜申请表见附件1。

投榜书需包括但不限于以下内容：揭榜方资格证明文件（包含营业执照或事业单位法人证书复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件）、资质条件、科研能力、挂帅者和科研团队实力、项目实施计划方案、项目费用预算等内容，编制形成一本完整材料，封皮加盖法人公章。法定代表人身份证明及授权委托书格式见附件2。

# 四、投榜书递交

（一）投榜书的密封和标记

投标人应将投榜书密封在不透明的包封内。

包封上需写明：

项目名称：大采深矿井生产水循环减排过滤综合利用系统研究与应用

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表：（签字或盖章）

（二）投榜书递交截止时间

揭榜人须在规定的截止时间前将投榜书文件送达开标地点。投榜书有下列情形之一的，发榜人不予受理：（1）投榜书递交截止时间后送达的；（2）未按发榜公告要求提供材料的；（3）揭榜费用超过发榜公告费用的。

# 五、评榜选帅

（一）评榜时间：待定

（二）评榜程序：永煤集团科技管理部门组织有关专家对揭榜方申请表和投榜书进行评估，形成专家评估意见，选出拟挂帅者。

# 六、中榜挂帅

永煤公司科技管理部门将评估结果按程序进行报批，最终确定中榜方和挂帅者。

# 七、签军令状

发榜方与中榜方签订军令状（技术合同），双方签字盖章后生效。发榜方项目承担单位与中榜方要按照国家相关法律法规规定，在技术合同中约定知识产权的归属和分配，避免产生知识产权纠纷，并到集团公司科技管理部门备案。

附件1

河南能源永煤公司揭榜投榜申请表

| 发榜项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜方单位名称 |  |  |  |  |  |
| 揭榜方科研 团队 力量 | 职责 | 姓名 | 出生年月 | 职务职称 | 研究专业方向 |
|  | 挂帅者 |  |  |  |  |
|  | 核心人员 |  |  |  |  |
|  | 其他成员 |  |  |  |  |
| 揭榜方与项目 相关的科研优势 |  |  |  |  |  |
| 揭榜挂帅者承诺 |  | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 揭榜挂帅者： 年 月 日 |  |  |  |
| 揭榜方单位意见 |  | 情况属实，同意申请。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

附件2

法定代表人身份证明

兹证明         同志在我单位担任执行     职务，系我单位的法定代表人。

特此证明！

（盖章）

年   月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我         系                 的法定代表人，现授权委托       作为本单位的受托人，全权负责办理

项目的揭榜事宜，         作为代理人无转委托权，特此委托。

委  托  人：        （单位印章）

法定代表人：  （签字或手签章）

受  托  人：

身份证号码：

日      期：    年      月    日