附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 采煤机强力破岩滚筒研究与应用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发榜单位 | 技术研究院 |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 | 向浩 | 职务 | 副科长 |
|  | 手机 | 18790731969 | 邮箱 | 495726297@qq.com |
| - 项目需求的背景与意义 义煤公司东部矿井煤层赋存条件复杂不稳定，煤质松软，夹矸多，部分工作面存在全开采周期夹矸情况。煤层厚度变化大，在0.1～9.6米之间。断层多，夹矸硬度高，多为灰岩或砂岩，硬度系数f高达10以上。 采煤机截割过程中，过岩时存在以下两大问题：一是破岩能力弱，齿座、截齿消耗量大，螺旋叶片磨损严重。二是滚筒装煤效果不佳，因原煤硬度系数低，流动性差，应用中发现现用的三叶片滚筒不能有效地将原煤装到刮板机中部槽上，工人清煤工作量大。 以上因素大大降低了工作面回采效率，增加配件消耗，增大劳动强度。因此，采煤机滚筒的破岩和装煤问题成为影响矿井产量的重要因素，亟待解决。 该项目成功研制，将提高采煤机截割过程中的破岩能力，适应过断层截割需要，为义煤公司东部矿井不稳定煤层综采放顶煤工作面回采提供可靠的截割设备，降低采煤机截齿、齿座等生产成本投入，提高生产效率、经济效益，为煤矿生产中过断层开采提供可靠的装备。 |  |  |  |  |
| - 技术需求内容描述 1）滚筒、截齿结构研究： 深入研究滚筒截割硅质胶结砂岩时截齿受力情况和破岩机理，对截齿损坏机理进行深入分析（磨损、合金头脱落、整体脱落、截齿断裂、齿座损坏等），根据损坏机理提出结构优化方案。 ①研究截齿、齿座、轴套间配合公差，研究径向力对相对转动效果的影响，煤粉、岩粉进入配合面对相对转动的影响。 ②研究相对转动副卡死状况下，截齿受力情况和损坏机理。研究防止岩粉进入配合面的方法。 ③根据破岩机理，研究适合的截齿合金头材料。 ④研究适合的截齿热处理工艺，提升其耐磨度、抗冲击能力。 改变现有滚筒的截齿、齿座数量，加厚叶片厚度，提高耐磨板性能，延缓采煤机滚筒在割岩时磨损速度，延长滚筒使用寿命。 - 滚筒螺旋叶片研究 针对碎煤、粉煤性状特点，研究一种适合装载碎煤、粉煤的螺旋叶片，主要研究叶片数量、导引角度、滚筒质量，使采煤机滚筒在运行过程中，通过一个科学的螺旋升角，有效地将原煤装入刮板输送机中部槽中。主要包括以下几个方面：①叶片个数②螺旋升角③叶片结构 以上研究需要专业的机械设计团队参与，运用现代机械设计方法，结合计算机CAE工程进行深入研究，得到最优参数。 |  |  |  |  |
| - 预期成果及经济社会生态效益 该项目的成功研制将有效提高采煤机滚筒的破岩能力，改善滚筒的装煤效果，减少采煤机截齿、齿座配件消耗量，延长叶片使用寿命，提高矿井煤炭产量，具有显著的经济效益和社会效益。 |  |  |  |  |