附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 高压杆塔接地电阻便携式快速检测系统研究 |
| --- | --- |
| - 项目需求的背景与意义 崤函电力管辖的高压架空输电线路作为义煤矿井供电系统的连接纽带，其线路长、分布广、易受雷击。因此，防雷击是雨季“三防”中非常重要的安全工作之一。 目前，崤函电力基本采用杆塔全线避雷线接地作为线路避雷主要方法。因此，为了确保输电线路长期安全稳定的工作，输电线路杆塔接地电阻测量检修工作是必不可少的一环，且尤为关键。 |  |
| - 技术需求内容描述 1）本项目主要研究内容： 本项目在融合钳表法测量理论和考虑多种接地电阻影响因素的基础上，提出了一种更加简便的免解线高频测量杆塔接地电阻的新方法。免去了以往测量接地电阻过程中需要拆卸螺丝、断开接地引下线的步骤，并采用互联网技术，实现对检测接地电阻数据的无线传输自动上传云端后台并根据需要生成各类表格。同时，该检测装置具备定位打卡功能，确保每一级输电杆塔检测到位。 2）本项目主要关键技术（开发难点）： （1）设计了一种免解线测量接地电阻新方法。运用相关电磁暂态分析软件对输电线路接地网遭受雷击时接地电阻阻值变化规律进行建模研究，依据建模所得数据设计免解线测量方法，并采用计算评估趋势算法对数据进行修正确保检测结果准确。 （2）项目基于无线网络和嵌入式技术开发出一套免拆接线杆塔接地电阻快速检测系统，该装置不仅具有快速检测功能还兼具定位打卡功能，并配套开发了相应基于云端的后台系统，该系统能无缝对接崤函电力公司现有杆塔监测系统平台，不仅能提高崤函电力杆塔维护效率，而且有助于形成崤函输电系统“智慧一张图”。 （3）测量数据可实时传递到云端后台系统，系统利用测量实时数据对检测的杆塔接地电阻进行数据分析评估，并可对杆塔的接地电阻出具评估趋势图。 |  |
| - 预期成果及经济社会生态效益 （1）预期经济效益 减少人工、车辆等直接经济效益每年约30万元。 - 预期安全效益 通过该研究项目不但可以极大提高架空线路接地电阻检测效率的同时还可进一步提高检测数据的可靠性，从而减少雷电对供电线路的影响。该系统的巡线定位打卡功能还能进一步督促和落实巡线人员的巡视情况，保障矿井安全供电。 - 预期社会生态效益 - 本研究项目可实现接地电阻的快速检测，减少油料的投入和碳排放。 - 因该研究项目在检测时不用装设探针和2组接地连接线，可大大减少在农田中测量时对农作物的影响，促进了工农关系良好发展。 - 预期成果 1）提供计量认证报告证书；2）提供3套接地电阻便携式快速检测终端及开发1套后台系统；3）申报发明专利1项；4）申报并获取计算机软件著作权2项；5）免拆接地线的状态下检测接地电阻量程范围：0.1Ω-100Ω。 |  |