附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 相邻大型矿井闭坑后采空区积水监测及水害防治技术 |
| --- | --- |
| - 项目需求的背景与意义 我国煤炭开采历史悠久，使得现有生产矿井周边存在大量关闭矿井，尤其是相邻的大型矿井关闭后，随着矿井水文地质条件的变化，水害对生产矿井的威胁日益增大。在水害防治方面，目前国内多数矿井主要通过瞬变电磁勘探查明相邻矿井关闭后的积水情况，据此制定相应的防治水措施，以保证安全生产；一些矿井通过钻探的方法，向相邻关闭矿井的采空区中施工探放水钻孔，观察采空区中的积水情况，为制定矿井水害防治措施，保证矿井安全生产提供依据；一些矿井采取留设防隔水保护煤柱的方式确保安全生产。但针对相邻关闭矿井，在查清其地质及水文地质条件的基础上，明确过水通道、闭井矿山采空区积水情况，将动态监测、物探、钻探与数值模拟技术相结合，利用多源数据复合技术开展关闭矿井与生产矿井水害防治的方法还不多见。 通过在相邻杨村煤矿深部采空区中施工监测钻孔，监测采空区中水位动态变化情况，分析采空区积水量；在耿村与杨村煤矿之间的煤柱区域每三年施工一次地表瞬变电磁勘探，探查杨村煤矿水源向耿村煤矿补充的流动方向和水量，明确过水通道。并在杨村煤矿地面向采空区中施工一个水位观测孔，掌握采空区的积水水位，弄清楚积水水位的变化，研究对耿村煤矿开采的影响。本项目研究能够解决关闭的杨村煤矿积水翻越边界煤柱进入耿村煤矿，对矿井安全生产造成的威胁问题；该技术对具有相似条件的生产矿山的水害防治问题具有引领和示范作用。 |  |
| - 技术需求内容描述 （1）搜集已经闭井的杨村煤矿的地质与水文地质资料，特别是2018年闭井以来杨村煤矿地下水位动态变化资料及采空区积水变化情况存在一定的难度，不利于查明杨村煤矿的采空区分布、采空区积水量、含水层与隔水层岩性发育情况、地质构造分布情况等问题。这个可通过查阅杨村矿档案资料结果，对地下水动态变化情况，可基于历史资料通过数值模拟实现。 （2）在杨村煤矿深部采空区布设监测孔，钻孔位置的选择需要基于（1）搜集的资料综合论证后确定。 （3）根据杨村矿和耿村矿矿井地质与水文地质条件，结合岩层物理力学性质分析结果，如何建立相对逼真的区域水文地质概念模型是查清杨村煤矿地下水渗流场变化特征的关键。这个需要前期准备相对精确的地质与水文地质资料，加上过硬的专业技术，耿村煤矿与高等院校、研究院等科研机构密切配合可以解决该问题。在此基础上，通过平面图与剖面图，分析杨村煤矿采空区积水与岩层水流入耿村煤矿的通道，确定水流方向。 （4）依据区域地下水动态观测资料，基于（3）建立的数值模型，可以预测耿村煤矿12采区未来10年的涌水量变化情况。 （5）从探、防、堵、疏、排、截、监等方面提出耿村煤矿矿井水害防治的方案和措施，为耿村煤矿12采区深部安全开采提供技术支撑。 |  |
| - 预期成果及经济社会生态效益 本项目的完成主要是确保耿村煤矿12采区的安全生产，根据12采区的煤炭资源情况，加上区段煤柱工作面的开采，预计还需要开采15年，本项目的研究可以保证12采区15年的安全生产，具有极高的社会效益。 该项目可推广应用到其他煤矿，对相似条件生产矿山的煤矿防治水工作具有示范和借鉴作用。 |  |