附件

义煤公司“揭榜挂帅”项目概述

| 项目名称 | 新安煤田首个二2煤层保护层采空区侧煤体有效卸压保护范围研究 |
| --- | --- |
| - 项目需求的背景与意义 孟津煤矿二2煤层为突出煤层，《防治煤与瓦斯突出细则》要求采取井下预抽煤层瓦斯区域防突措施时，对于近水平煤层，穿层钻孔的控制范围为区段内整个回采区域、回采巷道两侧轮廓线外至少15m。根据《防治煤与瓦斯突出细则》和河南省瓦斯治理相关要求，采用预抽煤巷条带煤层瓦斯的区域防突措施，存在着岩巷开掘和穿层钻孔工程量大、准备时间长、安全性差、成本高等不足。而二2煤层保护层采用沿空留巷的方式，随着采动范围、采深的增大，可能会面临着留巷难度大、安全性差、成本高、采空区漏风等问题。 二2煤层保护层工作面开采后，由于邻近采空区煤体的卸压和瓦斯排放，沿空掘巷可以掩护相邻区段巷道的掘进，取得良好的防突效果。《防治煤与瓦斯突出细则》要求，利用相邻区段开采后形成的卸压作用保护相邻区段时，应当依据实际考察结果确定其有效保护范围。但目前孟津煤矿二2煤层保护层工作面回采后，卸压带宽度和卸压程度还不清楚，瓦斯排放效果不清楚，是否能达到煤巷掘进瓦斯灾害防治的国家和河南省相关要求，还是未知数。因而亟需查明二2煤层保护层工作面回采后，周边煤体的卸压范围、瓦斯排放效果，是否能达到瓦斯灾害防治的国家和河南省相关要求。 开展新安煤田首个二2煤层保护层采空区侧煤体有效卸压保护范围研究，能够为孟津煤矿二2煤层沿空掘巷安全顺利掘进、回采区煤层瓦斯治理提供基础依据，对大幅度缩短煤巷条带煤层瓦斯治理周期，降低煤巷建设成本，取得更好的瓦斯治理效果，实现矿井的安全高效开采具有重大推动意义。 |  |
| - 技术需求内容描述 （1）研究孟津煤矿二2煤层保护层采空区实体煤侧的应力、瓦斯分布特征及演化规律。 （2）现场考察沿空煤体瓦斯含量、钻屑瓦斯解吸指标等瓦斯指标和煤体卸压变形规律，分析沿空煤体卸压宽度及瓦斯有效排放范围。 （3）分析沿空掘巷瓦斯治理技术的安全可行性，提出孟津煤矿二2煤层保护层沿空掘巷瓦斯治理安全生产建议。 |  |
| - 预期成果及经济社会生态效益 确定孟津煤矿二2煤层保护层沿空煤体卸压宽度及瓦斯有效排放范围，提供新安煤田首个二2煤层保护层采空区侧煤体有效卸压保护范围研究报告，为孟津煤矿二2煤层沿空掘巷安全顺利掘进提供技术支撑。缩短孟津煤矿二2煤层相邻区段煤巷条带瓦斯治理周期，减少相邻区段1条煤巷条带以及部分回采区的瓦斯预抽投入，取得更好的瓦斯治理效果，推动孟津煤矿保护层的安全高效开采，对义马矿区其它矿井开采具有指导和借鉴意义。 |  |